- 征求供应商信息

医院将本着公开、公正、合理的原则给各供应商提供公平竞争的机会，拟采购半自动凝血分析仪1台，预算49800，各供应商不得提供虚假材料或者诽谤排挤其他供应商。严禁采用不正当方法了解采购信息或挤压当事人，或与采购人员以及供应商相互之间不负责任的串通消息。在整个过程中不允许对院内任何部门任何人许愿条件。 供应商对询比价采购事项及最终结果有疑问者应首先向医院采购服务部有关人员询问和沟通。

凝血分析仪参数表

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 半自动凝血分析仪 |
| 方法学 | 光学法+机械法 |
| 上样本方式 | 使用移液器或定量采血管加样，20ul/测试 |
| 工作模式 | 将试剂卡插入仪器内，自动扫描条码并进行温度控制，将20ul抗凝静脉全血加入加样孔内，仪器自动识别样本并开始测试 |
| 测试速率 | 约60个PT测试/小时，10分钟内可完成全部5个检测项目（正常样本） |
| 技术参数 |  |
| 检测通道 | 1个检测通道 |
| 显示系统 | 3.5寸彩色触摸屏 |
| 结果数据管理 | 最多可存储300条历史记录，12条质控记录 |
| 扫描系统 | 内置激光扫描器，可扫描测试卡上的一维条码 |
| 打印系统 | 可外接打印机 |
| 通讯硬件接口 | 网口、DB9串口、打印机接口、code卡接口 |
| 通讯支持 | 支持LIS连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙 |
| 尺寸 | 约220×175×130mm （长×宽×高） |
| 环境要求参数 |  |
| 操作温度 | 10℃-32℃ |
| 操作相对环境湿度 | 10%-80%（无冷凝） |
| 储存温度 | -10℃-50℃ |
| 储存相对环境湿度 | 10%-90% |
| 电源 | 电源适配器：AC220±22V,50±3Hz 内部电池：7.2V |
| 放置要求 | 仪器应安装在牢固无振动的水泥或木质工作台上，具有良好的接地环境，避免阳光直射和机械颤动及强烈电磁场干扰，避免灰尘、挥发性气体的干扰，远离爆炸性气体或蒸汽以及腐蚀性物品。 |

匹配检测试剂项目参数

| 匹配检测试剂项目参数 |  |
| --- | --- |
| 测试技术 | 光学法+机械法 |
| 检测项目 | PT/APTT/TT/FIB/ACT |
| 样本类型 | 枸橼酸钠抗凝的静脉全血 |

截止时间
2022年10月28日16点整

相应文书送达
地址：上海市嘉定区城北路1号中心医院采购服务部  孙老师  
联系电话：67073466

证书
公司（企业）营业执照复印件、生产许可证复印件、经营许可证复印件、产品注册证、医保收费编码、阳光平台物价信息（有效最低价）、销售委托代理证、销售价格核准证明及其他相关证明的复印件，加盖经销单位公章。

资格认定
 法人代表授权书、法人身份证复印件、销售员身份证复印件、制造商资格声明、贸易公司（作为代理）的资格声明、制造商出具的授权函等复印件，必须承诺具有真实、正确、有效性以及相应的法律责任。

报价文书
报价表内注明产品的生产企业名称、国别、品牌、规格、型号、医保代码和对我院的报价等。

售后服务
 供应商根据要求提供的货物质量保证，相应的服务承诺。
请各公司严格按照要求制作报价，加盖骑缝章，注明内容，公司名称，联系人电话。

其他要求：

可收费耗材按照阳光平台规范流程操作，按照医院信息化建设的要求，配合物资信息录入。

不可收费耗材，中标后一年内不得提出涨价。